Equipamiento de red en Complejo Universitario – Abril 2019

| TIPO | DETALLE | COSTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACCESS POINT WIFI empresarial, tipo UBIQUITI UAP-AC-LR, con soporte 802.11 a/b/g/n/ac , Soporte de seguridad WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), Máxima Potencia de TX 24dbm en 2,4GHz y 22dbm en 5GHz, soporte de más de 250 clientes, compatible con software de gestión Centralizada, con fuente POE. | $6.500,00 |
| 2 | SWITCH BÁSICO de 24 port 10/100 tipo CISCO SF300-24 (SRW224G4-K9) o superior, con ESPECIFICACIONES que se detallan a continuación: - Puertos: 24 de Cobre 10/100 + 2 de Cobre 10/100/1000 + 2 Combo MiniGbic/Cobre 10/100/1000; - Forwarding rate/Switching capacity: 9,52mpps (Paquetes de 64 bytes)/12,8Gbps; - Layer 2: Soporte de STP/RSTP/MSTP (802.1d/802.1w/802.1s), soporte de 256 VLANs simultaneas; - Layer 3: Ruteo en Ipv4 de hasta 32 rutas estáticas y hasta 32 interfases IP; - Seguridad: Soporte protocolo SSH v1 y v2, soporte ACLs hasta 512 reglas; - Calidad de Servicio: Niveles de prioridad con 4 colas en hardware, limitación de velocidad con políticas de ingreso y control de egreso por rate y shaping (por VLAN, por Port y basado por flujo); - Administración mediante SNMP v1, 2c y 3, interfase Web, cliente telnet con soporte de SSH seguro; - Discovery: Anuncio usando CDP (Cisco discovery Protocol) | $20.500,00 |
| 3 | SWITCH AVANZADO de 26 port 10/100/1000 tipo CISCO SG350-28 o superior, con ESPECIFICACIONES que se detallan a continuación: - Puertos: 26 de Cobre 10/100/1000 + 2 SFP + 2 MiniGbic comb.; - Forwarding rate/Switching capacity: 41.66mpps (Paquetes de 64 bytes)/56Gbps; - Layer 2: Soporte de STP/RSTP/MSTP (802.1d/802.1w/802.1s), soporte de 4096 VLANs simultaneas; - Layer 3: Ruteo en Ipv4 de hasta 512 rutas estáticas y hasta 128 interfases IP; - Seguridad: Soporte protocolo SSH v1 y v2, soporte ACLs hasta 512 reglas; - Calidad de Servicio: Niveles de prioridad con 4 colas en hardware, limitación de velocidad con políticas de ingreso y control de egreso por rate y shaping (por VLAN, por Port y basado por flujo); - Administración mediante SNMP v1, 2c y 3, interfase Web, cliente telnet con soporte de SSH seguro; - Discovery: Anuncio usando CDP (Cisco discovery Protocol) | $41.500,00 |
| 4 | SWITCH BÁSICO de 48 port 10/100 tipo CISCO SF350-48 o superior, con ESPECIFICACIONES que se detallan a continuación: - Puertos: 48 de Cobre 10/100 + 2 de Cobre 10/100/1000 + 2 MiniGbic Comb., - Forwarding rate/Switching capacity: 13,09mpps (Paquetes de 64 bytes)/17,6Gbps; - Layer 2: Soporte de STP/RSTP/MSTP (802.1d/802.1w/802.1s), soporte de 4096 VLANs simultaneas; - Layer 3: Ruteo en Ipv4 de hasta 512 rutas estáticas y hasta 128 interfases IP; - Seguridad: Soporte protocolo SSH v1 y v2, soporte ACLs hasta 512 reglas; - Calidad de Servicio: Niveles de prioridad con 4 colas en hardware, limitación de velocidad con políticas de ingreso y control de egreso por rate y shaping (por VLAN, por Port y basado por flujo); - Administración mediante SNMP v1, 2c y 3, interfase Web, cliente telnet con soporte de SSH seguro; - Discovery: Anuncio usando CDP (Cisco discovery Protocol) | $39.500,00 |
| * Los precios estimados son valores de mercado al día 01/04/2019 |  |  |