PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES

1º) El Laboratorio donde se desarrollan tareas que generan residuos derivados de las investigaciones o prácticas procederá a verificar si estos son Residuos Especiales.

Se deberá estudiar si es posible su minimización o neutralización a fin de reducir la cantidad de los mismos.

2º) Si el laboratorio no posee la MSDS (Material Safety Data Sheet) de la sustancia la deberá solicitar al Proveedor de la misma. Todos los Laboratorios deben poseer obligatoriamente la MSDS de cada sustancia que utilicen.

3º) El laboratorio procederá a llenar la Solicitud de Retiro de Residuos Especiales según el Instructivo correspondiente.

4º) La solicitud será presentada al Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo (SSHT) de la UNMDP el día de retiro de los residuos, o previamente si existe alguna duda acerca de la peligrosidad o reactividad de las sustancias

5º) El Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo informará el día y hora de retiro al Responsable del Laboratorio del cual se retiran los residuos. Esto constará en la misma Solicitud de Retiro de Residuos Especiales, quedando el duplicado en poder del Responsable del Laboratorio

6º) Si el Responsable del Laboratorio no pudiera estar el día y hora indicados de retiro, el mismo deberá autorizar por escrito a otra persona perteneciente al Laboratorio. Siempre deberá estar presente una persona del Laboratorio en el momento del retiro.

BAJO NINGUN CONCEPTO SE RETIRARAN RESIDUOS SI PREVIAMENTE NO SE CONFECCIONARON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES.

7º) El retiro se realizará en las siguientes condiciones:

a) No se podrán completar las planillas con categoría de desecho Y14, Y15, ni Y10 debido a que no identifican el tipo de desecho.

No se retirarán residuos que no estén identificados, quedando bajo la responsabilidad del GENERADOR proceder a estudiar la sustancia y lograr su identificación.

b) Los rótulos de los envases con residuos deberán poseer una sola categoría de desecho Y, para lo cual el generador deberá rotular teniendo en cuenta el residuo de mayor volumen o de mayor peligrosidad. Si existiese alguna duda se consultará con el SSHT.

c) El OPERADOR utilizará los Elementos de Protección Personal necesarios para protegerse de posibles contingencias con las sustancias a retirar.

d) Los envases a retirar deberán ser BIDONES PLASTICOS DE PVC perfectamente rotulados y con la firma del Responsable del Laboratorio.

No se retirarán residuos en envases de vidrio (sólo se retirarán en casos excepcionales en los que el residuo reaccione con el material plástico). En este caso, si los envases de vidrio están dentro de una caja se deberán separar los envases entre sí por medio de telgopor. Además, se deberá colocar telgopor en la parte inferior de la caja.

Cuando en una caja o recipiente se encuentren varios envases de vidrio se utilizará cartón, telgopor o papel en varias capas para separarlos entre sí.

Si se utilizaren cartones o papeles como separadores, se deberá asegurar que la caja no reciba humedad. Para ello, se deberá utilizar bolsas plásticas de 100 micrones.

No se retirarán envases con el rótulo dañado o sin rótulo.

Los rótulos deberán estar cubiertos en su totalidad y superando 3 centímetros en todo su perímetro con cinta de embalar transparente.

Los envases, tanto de vidrio como de PVC no deben llenarse completamente sino hasta aproximadamente un 70% del volumen del mismo.

No se deberá colocar en una caja residuos de distinta categoría de desecho. Si en la caja quedan espacios libres, estos deberán estar rellenos con telgopor o cartones.

Se deberá verificar el PERFECTO CERRADO de las tapas a rosca.

Las cajas deben ser cerradas al momento del retiro, a fin de que el OPERADOR verifique el contenido.

Los residuos sólidos pueden ser colocados en bolsas plásticas de 100 micrones, siempre y cuando no posean elementos punzocortantes.

Los rótulos de las bolsas plásticas deben ser colocados, por triplicado, en la bolsa antes que el residuo y cumplir las mismas condiciones que los rótulos de envases y cajas.

e) La ruta de retiro será programada e inspeccionada a fin de verificar la presencia de posibles obstáculos y/o peligros, los cuales serán retirados previo al traslado de residuos.

f) Si en la ruta de retiro existieran riesgos para terceros se efectuarán los avisos correspondientes.

8º) En las Unidades Académicas en las que existan sectores de almacenamiento transitorio de Residuos Especiales estos podrán permanecer allí durante periodos que serán determinados por el Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la UNMdP. Dicho almacenamiento será realizado cumpliendo todas las normas de seguridad pertinentes.

9º) El personal de los laboratorios donde se realicen tareas con sustancias potencialmente peligrosas deberá informarse acerca de los riesgos que acarrean dichas sustancias, pudiendo solicitar información acerca de  normas de seguridad, capacitaciones (canalizadas a través de un Representante que designe la Facultad) y procedimientos ante contingencias al Servicio de Seguridad e Higiene de la UNMdP

# Definiciones

LABORATORIO: se refiere a la Unidad de la cual parten los residuos (Laboratorio, Instituto, División, Departamento, Centro de Investigación, otros)

OPERADOR: persona que retira los residuos especiales del Laboratorio

GENERADOR: es quien genera los residuos especiales y es responsable por los mismos hasta su disposición final (Investigadores, Laboratorio, Instituto, División, Departamento, Centro de Investigación, otros)

# Nota aclaratoria

Cualquier desvío no previsto por el presente Procedimiento será estudiado por el Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y resuelto dentro de criterios y márgenes de razonabilidad respetando las Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente correspondientes. Ante la duda en la aplicación de los procedimientos se consultará a los organismos que sean Autoridad de Aplicación en la materia.

## “La Seguridad y la Protección del Medio Ambiente es tarea de todos”

Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Ing. Horacio M. Escudé

Arq. Rubén O. Montero

Ing. Cecilia B. Pose

Arq. Nora Demarchi